Министерство образования и науки Республики Казахстан

НАО «Карагандинский индустриальный университет»

Кафедра «Технологические машины и транспорт»

Утверждаю

Член Правления – Проректор по стратегическому развитию

_____________ Сивякова Г.А.

«____» _________ 2021 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для выполнения контрольной работы по дисциплине

«Системы 3D моделирования»

для студентов образовательных программ

6В07105 – «Энергообеспечение промышленных объектов»

6В07106 – «Инженерия систем автоматизации»

6B06101 – «Программная инженерия»

Темиртау, 2021

СОГЛАСОВАНО:

Директор ДАП

______________ Харченко Е.М.

«____» ___________ 2021 г.

| СОСТАВИЛИ: К.т.н. ____________ Ногаев К.А. Старший преподаватель кафедры «ТМиТ» _____________Абишкенов М.Ж. | РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технологические машины и транспорт» Протокол №____ «____» _____________ 2021 г. Зав. кафедрой ____________ Ногаев К.А. |
| --- | --- |

1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1.1 Цели, задачи контрольной работы

Цель контрольной работы – помочь студентам усвоить важнейшие теоретические и практические положения курса «Системы 3D моделирования», а именно, изучение методов создания геометрической модели изделия на компьютере средствами систем 3D моделирования.

Согласно варианту, задаваемым преподавателем, по изометрической проекции задачами контрольной работы: а) построить твердотельную модель детали, б) начертить ее ассоциативный чертеж (вид спереди, сверху, слева и изометрию) на листе формата А3 и в) описать процесс создания твердотельной модели, иллюстрируя их в необходимых случаях рисунками и схемами. Небрежное выполнение в контрольной работе рисунков и схем не допускается.

Для выполнения заданий по контрольной работе следует ознакомиться с соответствующей литературой.

1.2 Составляющие контрольной работы

- Титульный лист. Это первая страница работы, где указывают название ВУЗа, кафедры, дисциплины, вариант работы. А также ФИО группу студента, ФИО преподавателя.

- Содержание. Содержание нужно для того, чтобы соблюдать последовательность при раскрытии темы. Содерание пишут на отдельном листке и помещают перед текстом работы.

- Основная часть. В основную часть работы входят задание на контрольную работу и порядок построения твердотельной модели детали и создание ассоциативного чертежа.

- Литература. Нужно указать все источники, откуда бралась информация для работы – книги, статьи, монографии, ссылки, периодические издания.

Количество вариантов заданий – 30.

1.3 Требования к оформлению

Работа выполняется в САПР КОМПАС-3D v17 – v20 и оформляется в текстовом редакторе MS Word.

Формат – А4, объем – 15-25 страниц, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – одинарный, поля – верхнее 2 см, нижнее 2 см, левое 3 см, правое 1,5 см, абзац – 0,75 см. Название пунктов выполнять полужирным, основной текст обычным шрифтом. Рисунки и чертежи выровнять по центру.

1.4 Распределение вариантов

Распределение вариантов осуществляется преподавателем согласно списку группы. Выполнение других вариантов или отклонение от своего варианта задания не допускается.

1.5 Критерии оценивания работы

Контрольная работа должна быть выполнена в заданный срок. Контрольную работу, выполненную в полном объёме, сдают преподавателю. Сдавать контрольную работу по частям не допускаются. Качество выполненной контрольной работы показывает, насколько студент усвоил те или иные положения изучаемого курса. Путём выполнения студентом контрольной работы и проверкой её преподавателем осуществляется руководство самостоятельной работой студента.

Оценка контрольной работы осуществляется на основе балльно-рейтинговой системы (https://tttu.edu.kz/education/sistema-ocenki-znaniy-studentovstudent-assessment-systemstudentterdi%d2%a3-bilimin-ba%d2%93alau-zh%d2%afyesi/). Максимальная оценка составляет 100 баллов.

2 ЗАДАНИЯ ПО ВАРИАНТАМ

| Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- |
| Вариант 3 | Вариант 4 |

| Вариант 5 | Вариант 6 |
| --- | --- |
| Вариант 7 | Вариант 8 |
| Вариант 9 | Вариант 10 |

| Вариант 11 | Вариант 12 |
| --- | --- |
| Вариант 13 | Вариант 14 |
| Вариант 15 | Вариант 16 |

| Вариант 17 | Вариант 18 |
| --- | --- |
| Вариант 19 | Вариант 20 |
| Вариант 21 | Вариант 22 |

| Вариант 23 | Вариант 24 |
| --- | --- |
| Вариант 25 | Вариант 26 |
| Вариант 27 | Вариант 28 |

| Вариант 29 | Вариант 30 |
| --- | --- |

3 СТРУКТУРА ЗАДАЧИ

3.1 Условие задачи

Рисунок 1 – Изометрическая проекция детали (примерный вариант)

По изометрической проекции построить твердотельную модель детали используя САПР КОМПАС-3D v17 – v20 и начертить ее ассоциативный чертеж (вид спереди, сверху, слева и изометрию), описать процесс создания твердотельной модели, иллюстрируя их в необходимых случаях рисунками и схемами.

3.2 Указания по решению задачи (пример выполнения)

3.2.2 Построение твердотельной модели детали и создание ассоциативного чертежа

3.2.2.1 Порядок создания детали и простановка размеров

Создание детали осуществляется по следующей схеме: Создается эскиз основания → создается основание детали → приклеиваются или вырезаются дополнительные элементы → вводятся дополнительные конструктивные элементы (фаски, скругления и т. д.).

Построение ведется в документе «Деталь». Выполняем команду: Файл → Создать → Деталь (рис. 2).

Рисунок 2 – Создание нового документа «Деталь»

Определяются Свойства модели. В Дереве модели выделяем корневой объект (по умолчанию Деталь) и нажимаем правую клавишу мыши. В выпадающем меню выбираем команду «Свойства модели». В окне Список свойств на Панели параметров редактируются такие свойства, как Обозначение и Наименование. В данном случае корректируется Обозначение (Фамилия и инициалы) и Наименование (Опора) (рис. 3). После определения свойств необходимо подтвердить изменения, нажав на кнопку «Галочка» () на Панели параметров.

Рисунок 3 – Определение свойств модели

По умолчанию САПР КОМПАС-3D отображает модель в изометрии YZX. Если возникают трудности с первоначальным определением положения плоскостей, то имеет смысл перевернуть модель к более узнаваемому виду. Для этого служит команда Вид → Ориентация модели. Для выбора проекции «Спереди» необходимо нажать на стрелку у команды Ориентация модели и указать саму проекцию (рис. 4).

Рисунок 4 – Определение свойств модели

Для создания эскиза необходимо выбрать плоскость: указать ее курсором в графической области или на ее наименование в Дереве модели.

В режиме эскиза с помощью команды «Автолиния» (первая точка совпадает с началом координат) на панели инструментов «Геометрия» (рис. 5) произвольно строится контур эскиза первого элемента детали (рис. 6). По умолчанию построение контура идет в режиме построения отрезков, а при построении дуги переключаемся в соответствующий режим на Панели параметров (рис. 7).

Рисунок 5 – Панель инструментов «Геометрия»

Рисунок 6 – Произвольно построенный контур эскиза первого элемента

детали с помощью команды «Автолиния»

Рисунок 7 – Переключение на построении дуги

В данном случае, так как включен режим Параметризации, на фактические размеры объектов можно не обращать внимания. Главное условие, чтобы количество построенных объектов совпадало с требуемым, а геометрия визуально была схожа с проектируемой.

С помощью команды «Авторазмер» на панели инструментов «Размеры» (рис. 8) проставляются размеры.

Рисунок 8 – Панель инструментов «Размеры»

Так как включен режим Параметризации, для каждого из размеров открывается специальный диалог, с помощью которого устанавливается требуемое значение размера. В процессе таких указаний геометрия может меняться. Простановка всех размеров в соответствии с рис. 1 приведет к восстановлению геометрии (рис. 9).

На панели инструментов «Элементы» вызываем команду «Элемент выдавливания» (рис. 10) и на Панели параметров уточняем параметры выполнения операции: расстояние 30 мм (согласно рис. 1). После подтверждения параметров с помощью кнопки «Галочка» или клавиши Enter создается первый элемент детали (рис. 11).

Рисунок 9 – Восстановление геометрии

Рисунок 10 – Вызов команды «Элемент выдавливания»

Рисунок 11 – Cоздание первого элемента детали

Для создания эскиза второго элемента детали в режиме «Эскиз» в качестве базовой плоскости выбираем соответствующую плоскую грань первого элемента, которая выделяется зеленым цветом (рис. 12) и выполняем команду Создать эскиз.

Рисунок 12 – Выбор грани первого элемента для последующего

построения твердотельной модели детали

В режиме эскиза с помощью команды «Окружность» на панели инструментов «Геометрия» создаем эскиз второго элемента детали с соответствующими размерами по рис. 1 (рис. 13).

Рисунок 13 – Создание эскиза второго элемента детали

На панели инструментов «Элементы» вызываем команду «Элемент выдавливания» (рис. 10) и на Панели параметров уточняем параметры (направление и расстояние) выполнения операции: расстояние 40 мм (согласно рис. 1). После подтверждения параметров с помощью кнопки «Галочка» или клавиши Enter создается второй элемент детали (рис. 14).

Рисунок 14 – Cоздание второго элемента детали

Для создания эскиза третьего элемента детали в режиме «Эскиз» в качестве базовой плоскости выбираем соответствующую плоскую грань первого элемента, которая выделяется зеленым цветом (рис. 15) и выполняем команду Создать эскиз.

Рисунок 15 – Выбор грани первого элемента для последующего

построения твердотельной модели детали

В режиме эскиза с помощью команды «Прямоугольник по центру и вершине» (первая точка совпадает с центром окружности) на панели инструментов «Геометрия» строим квадрат с длинами сторон 24 мм (рис. 16).

Рисунок 16 – Создание эскиза третьего элемента детали

На панели инструментов «Элементы» вызываем команду «Вырезать выдавливанием» и на Панели параметров уточняем параметры выполнения операции - расстояние «Через все». После подтверждения параметров создается отверстие в детали (рис. 17).

Рисунок 17 – Cоздание конечноего вида детали

Простановка размеров твердотельной модели детали осуществляется с помощью панели инструментов «Размеры» (рис. 18).

Рисунок 18 – Панель инструментов «Размеры»

Для простановки в трехмерной модели линейного размера используется команда Линейный размер. Для этого указывается объекты для простановки размера. Наименования объектов появятся в полях Объект 1 и Объект 2 на Панели параметров. Далее задается базовая плоскость размера.

Для простановки в трехмерной модели радиального размера используется команда Радиальный размер. Указывается объект для простановки размера. Его наименование появится в поле Объект на Панели параметров. Фантом размера появится в графической области. После указания объекта автоматически определяется положение базовой плоскости.

Для сохранения в виде JPEG рисунка на белом фоне без системы координат последовательно выполняются две команды: 1) команда Вид → Скрыть → Системы координат и 2) Файл  → Сохранить как ... → JPEG (тип файла) → Экспортировать (с заданием необходимых пользовательских настроек).

3.2.2.2 Общие положения и порядок создания ассоциативного

чертежа детали

Чертеж называется ассоциативным, если он содержит ассоциативные виды. Ассоциативный вид – это вид, содержащий автоматически сгенерированное изображение трехмерной модели и сохраняющий связь с этой моделью. При изменении формы или размеров модели изменяется изображение на всех связанных с ней ассоциативных видах. Ассоциативные виды формируются в обычном чертеже Компас-3D.

Доступно создание следующих видов:

- стандартный вид (спереди, сзади, сверху, снизу, справа, слева),

- проекционный вид (вид по направлению, указанному относительно другого вида),

- вид по стрелке,

- разрез/сечение (простой, ступенчатый, ломаный),

- местный вид,

- выносной элемент.

Стандартные и проекционные виды автоматически строятся в проекционной связи.

Имеется возможность синхронизировать данные в основной надписи чертежа (обозначение, наименование, массу) с данными из файла модели. Для удобства управления видами рекомендуется использовать Дерево построения чертежа.

Построение ведется в документе «Чертеж». Выполняем команду: Файл → Создать → Чертеж» (рис. 19).

Рисунок 19 – Создание нового документа «Чертеж»

Определяем формат листа. В Дереве чертежа устанавливаем формат листа – А3 с горизонтальной ориентацией (с помощью вклдаки «Листы»). В графической области будет создана соответствующий лист чертежа (рис. 20).

Рисунок 20 – Определение формата листа

Вызываем команду Вставка → Вид с модели → Стандартные виды с модели (рис. 21). Открывается окно «Открытые документы», где отражены файлы моделей, предварительно открытых в других вкладках программы.

Выбираем модель с помощью кнопки «Выбрать». Далее выбираем масштаб 1:1 на Панели параметров. После установки масштаба 1:1 в графической области появится фантомные изображения трех проекционных видов модели (рис. 22).

Рисунок 21 – Вызов команды Вставка → Вид с модели →

Стандартные виды с модели

Рисунок 22 – Фантомные изображения трех проекционных видов модели

В нашем случае желательно иметь в качестве Главного вида модели – вид Справа. Для этого на Панели параметров в поле «Ориентация модели на главном виде» выбираем «Справа» и схему видов, изображенной на рис. 23.

Рисунок 23 – Ориентация и схемы видов

Также на Панели параметров активизируем переключатели «Невидимые линии» и «Линии переходов» для отражения на чертежах видов соответствующих линии (рис. 24).

Рисунок 24 – Активизация переключателей «Невидимые линии» и

«Линии переходов»

Передвигая фантомные изображения видов на нужное место чертежа, нажимаем левую кнопку мыши и на чертеже появиться 3 стандартных проекционных вида модели.

С помощью команды «Автоосевая» на панели инструментов «Обозначения» строим оси симметрии и проставим размеры, используя команды панели инструментов «Размеры». Оформленный ассоциативный чертеж модели в формате JPEG (черный) показан на рис. 25. В основном надписе можно записать необходимые данные.

Рисунок 25 – Ассоциативный чертеж модели

4 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Хайдаров Г.Г., Тозик В.Т. Компьютерные технологии трехмерного моделирования. Учебное пособие. – СПб.: СПбГУ ИТМО, 2010. - 80 с.

- Большаков В.П., Бочков А.Л. Основы 3D-моделирования. – СПб.: Питер, 2013. – 304 с.

- Никонов В. В. КОМПАС-3D: создание моделей и 3D-печать. – СПб.: Питер, 2020. – 208 с.

- Савельев Ю.А., Бабич Е.В. Трехмерное моделирование средствами системы Компас-3D V15. – 6-е изд., перераб. и доп. – Екатеринбург: УрГУПС, 2016. – 143 с.

- Корнеев В.Р. и др. Компас 3D на примерах. Для студентов, инженеров и не только. Экспресс-курс. - СПб.: Наука и Техника, 2017. – 272 с.

- Жарков Н.В., Минеев М.А., Финков М.В., Прокди Р.Г. Компас-3D: Полное руководство: От новичка до профессионала – СПб.: Hayкa и Texникa, 2016. – 672 с.